[ 스마트 폰을 이용한 RC카 제어하기 ]

[ RC카 연결도 ]

[ 순서 ]

RC카

제어

응용앱실행

스마트폰

앱설치

SW

코딩

PC 연결

[ PC 연결 ]

1.  블루이노에서 RC카 예제소스를 다운로드 합니다.

- 스케치 => 보드선택 : Blueinno,

- 포트 선택

3)  예제소스  불러오기 :  예제 > BLE_DC_motor > iBeaconsettings

#include <RFduinoBLE.h> // Motor1 speed control,(PWM Control) int Motor1speed = 3; // Motor2 speed control,(PWM Control) int Motor2speed = 2; // Motor1 direction control,(Forward, Backward) int Motor1direction = 5; // Motor2 direction control,(Forward, Backward) int Motor2direction = 4; void setup() { pinMode(Motor1speed, OUTPUT); pinMode(Motor2speed, OUTPUT); pinMode(Motor1direction, OUTPUT); pinMode(Motor2direction, OUTPUT); delay(3000); RFduinoBLE.advertisementInterval = 675; RFduinoBLE.advertisementData = "-DC"; // start the BLE stack RFduinoBLE.begin(); } void loop() { // switch to lower power mode RFduino_ULPDelay(INFINITE); } void RFduinoBLE_onReceive(char *data, int len) { uint8_t M1speed = data[0]; uint8_t M1direction = data[1]; uint8_t M2speed = data[2]; uint8_t M2direction = data[3]; digitalWrite(Motor1direction, M1direction); digitalWrite(Motor2direction, M2direction); analogWrite(Motor1speed, M1speed); analogWrite(Motor2speed, M2speed); }

화면 왼쪽 상단의 버튼을 눌러, 컴파일 완료된 예제 프로그램 소스를

업로드(다운로드)합니다.

실행 후  완료 시 Success라고 나타납니다.

그러면, 블루이노 보드는 스케치의 명령에 따라 동작을 합니다.

1) 앱 설치하기 (예제 ; BLE_DC_motor)

- 안드로이드폰이 Bluetooth 4.0(BLE)이 지원되는 폰이어야 한다

(삼성 스마트폰의 경우, Galaxy S3 이상)

- PC에서 안드로이드 스마트폰을 USB 케이블로 연결하고 응용앱 (BuleMoterController.apk)  파일을 다운받는다.

- 다운받은 BuleMoterController.apk 파일을 안드로이드폰의 내장메모리

(또는 외장메모리)의 적당한 위치에 복사한다.

- 안드로이드폰에서 파일관리자 앱을 실행하고 복사한

BuleMoterController.apk 파일을 선택해서 설치한다.

(이 때 스마트폰 설정→보안→알 수 없는 출처가 체크되어야 함)

3. 앱 사용하기

- 스마트폰의 홈화면(또는 전체 메뉴)에서 설치된

응용앱 실행 -> 블루투스 연결 -> 기기 검색 -> 검색된 기기 선택

-> 응용앱 제어화면 -> 제어하기

4. 예제 동영상 (별도 파일 제공)

동작원리 : 조이스틱과 동일하게 동작합니다.

동영상